### **Билет 1**

**1. Чем обеспечиваются работающие при выполнении работ над поверхностными водными объектами, имеющими береговую линию, или на расстоянии ближе 2 м от береговой линии.**

**Ответ (п.162):** Спасательными средствами. Принимаются меры по предупреждению падения в воду.

**2. Меры безопасности перед началом выполнением работ на крыше здания, сооружения, относящихся к работам на высоте.**

**Ответ (п.131):** Необходимо: оградить токоведущие части ближе 2,5 м; проверить стропила; определить и установить анкерные устройства; подготовить средства подмащивания; выдать СИЗ от падения и каски; закрыть или оградить все проемы.

**3. Какие лица допускаются к работам на высоте?**

**Ответ (п.48):** Прошедшие медосмотр, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний. Для опасных работ – имеющие квалификацию или спецобучение. Допуск – с учетом нормального психофизиологического состояния.

**4. Основные причины падения работающих с высоты?**

**Ответ (п.9):** Отсутствие или ненадежность ограждений и СИЗ; слабые средства подмащивания; ошибки в документации; нарушение технологии; неосторожность; плохая погода.

**5. Определение термина анкерное устройство.**

**Ответ (п.4):** Конструкция с анкерными точками для фиксации СИЗ от падения.

### **Билет 2**

**1. Меры безопасности по недопущению нахождения в опасных зонах работающих и иных лиц, не связанных с выполнением работ на высоте.**

**Ответ (п.31):** Нахождение запрещено. При невозможности ограждения руководитель контролирует. Участки вне территории ограждаются. Вход посторонних – только в сопровождении, в каске и СИЗ.

**2. Требования к работам, выполняемым на высоте без защитных ограждений.**

**Ответ (п.132):** С применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем или систем канатного доступа по наряду-допуску.

**3. Требования к обучению работающих 1, 2, 3 групп.**

**Ответ (п.50,51):** Все группы обучаются в объеме требований НПА и локальных актов. Работающие 1 группы должны быть *практически* обучены первой помощи. Обучение проводится по Инструкции №175 и Положению №210.

**4. В каких документах излагаются требования, обеспечивающие безопасное выполнение периодически повторяющихся работ на высоте, выполняемых без наряда-допуска?**

**Ответ (п.17):** В технологической документации, инструкциях по охране труда, локальных правовых актах, определяющих порядок работ.

**5. Определение термина защитное ограждение.**

**Ответ (п.4):** Предохранительное ограждение для предотвращения доступа к границе перепада высоты.

### **Билет 3**

**1. Меры безопасности при выполнении стекольных работ.**

**Ответ (п.155, 158, 159):** Обеспечить меры против выпадения переплетов. Стекло держать в спецящиках. Поднимать и переносить стекло с помощью безопасных приспособлений или в спецтаре.

**2. Требования к размещению материалов на крыше зданий, сооружений.**

**Ответ (п.136):** Только в местах по проекту, с мерами от падения (в т.ч. от ветра). Во время перерывов инструмент и материалы – закрепить или убрать.

**3. Меры безопасности при эксплуатации приставных лестниц и лестниц-стремянок.**

**Ответ (п.59 - 65):** Конструкция должна исключать сдвиг и опрокидывание. Низ – оковки с наконечниками (на гладких поверхностях – башмаки). Верх при риске смещения – закрепить. Лестницы к трубам – с крюками-захватами. Запрещено: сращивать, использовать ящики для увеличения длины, ставить на ступени маршей. Стремянки – с замками от самопроизвольного раздвигания.

**4. Какие безопасные методы выполнения технологических операций при выполнении работ на высоте должна содержать проектная и технологическая документация?**

**Ответ (п.20):** Методы и последовательность работ; пути подъема/спуска; применяемые СИЗ и места их крепления; правила эксплуатации оснастки и оборудования; решения по ограждениям, освещению, связи; схемы организации рабочих мест с опасными зонами.

**5. Определение термина лестница.**

**Ответ (п.4):** Переносное или передвижное средство из двух тетив со ступенями для перемещения по высоте.

### **Билет 4**

**1. Меры для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работающих, выполняющих работы на высоте.**

**Ответ (п.11):** Применение СИЗ от падения с высоты (систем безопасности) и иных СИЗ по оценке рисков. В зоне падения (от 1,8 м) – удерживающая система, система позиционирования (как дополнение к страховочной) и страховочная система. Обязательна защитная каска.

**2. Меры безопасности при удалении наледи (сосулек), свисающих с карнизов, козырьков крыш.**

**Ответ (п.143):** Удалять спецприспособлениями (допускается вручную). Работы вести с мобильной платформы или с земли. При невозможности – с системой канатного доступа.

**3. Требования безопасности при выполнении работ с приставной лестницы на высоте более 1,8 м.**

**Ответ (п.68):** Применять страховочную систему, прикрепленную к конструкции или к лестнице (если та закреплена). Длина лестницы должна позволять работать стоя на ступени не менее чем в 1 м от её верха.

**4. За что назначаются ответственными должностные лица для организации и обеспечения безопасности труда при выполнении работ на высоте?**

**Ответ (п.24):** За: безопасное проведение работ (руководитель); подготовку работ по наряду-допуску; определение мероприятий по эвакуации и спасению; обслуживание и осмотр СИЗ и систем безопасности; исправность средств подмащивания; исправность и применение ограждений. Выдача наряда и руководство работами – разным лицам.

**5. Определение термина лестница-стремянка.**

**Ответ (п.4):** Переносная/передвижная лестница из двух оснований, применяемая без опоры на вертикальную поверхность.

### **Билет 5**

**1. Назовите вредные и (или) опасные производственные факторы, воздействующие на работающих при выполнении работ на высоте, в зависимости от видов выполняемых работ на высоте.**

**Ответ (п.8 (2й абзац)):** В безопорном пространстве – опасное местоположение анкерного устройства. При обслуживании деревьев – хрупкость и подвижность деревьев. При стекольных работах – хрупкость стекла, острые кромки, дефектное остекление. При очистке крыш – скользкая поверхность, уклон >20°, покрытие, не рассчитанное на вес, падение снега/сосулек. На дымовых трубах – опасность отравления газами, высокие ветровые нагрузки, потеря прочности лестниц и площадок.

**2. Меры безопасности при работе по очистке крыш зданий от снега, наледи.**

**Ответ (п.140-142):** Работы в сухую погоду. Очистку с крыши могут проводить лица, допущенные к работам на высоте. Применять деревянные/пластиковые лопаты, скребки. Обувь – противоскользящая. Сброс снега – в светлое время суток (в темное – при достаточном освещении).

**3. Требования к переходным мостикам и трапам.**

**Ответ (п.71-73):** Жесткие, с креплениями от смещения. Прогиб настила ≤ 20 мм. При длине >3 м – промежуточные опоры. Ширина ≥ 0,6 м. Наличие поручней (высота ≥ 1 м), закраин (≥ 0,15 м) и одного промежуточного элемента. Расстояние между стойками поручней ≤ 2 м.

**4. Какие мероприятия предусматриваются по наряду-допуску для предупреждения опасности падения работающих с высоты?**

**Ответ (п.26):** Места и способы крепления канатов и привязей; пути и устройства подъема/спуска; освещение рабочих мест; средства сигнализации и связи; мероприятия по предупреждению падения предметов сверху.

**5. Определение термина площадка рабочая.**

**Ответ (п.4):** Горизонтальная поверхность с ограждением, закрепленная на конструкции для размещения людей, материалов и инструментов в зоне работ.

### **Билет 6**

**1. Как осуществляется допуск работающих к выполнению работ на высоте на крышах зданий, относящихся к работам на высоте?**

**Ответ (п.130):** По наряду-допуску. Соблюдать требования главы 20 Правил по строительным работам.

**2. Требования к месту отбора проб при выполнении работ на стационарных источниках выбросов.**

**Ответ (п.148):** Должно быть доступно и оборудовано прочной стационарной площадкой с ограждением. На высоте >5 м вне зданий – ограждается бортовыми листами. Оборудуется, если порты на высоте ≥ 1,8 м.

**3. Для чего применяются системы обеспечения безопасности работ на высоте?**

**Ответ (п.74):** Для: предотвращения падения (система позиционирования/удерживающая); остановки падения (страховочная); спасения и эвакуации. При невозможности организации рабочих мест с опорой – система канатного доступа.

**4. Какие зоны относятся к опасным?**

**Ответ (п.29):** Где риск падения с высоты ≥1,8 м (или <1,8 м, но над машинами, водой, сыпучими материалами); под местом работ; в радиусе ≥5 м от рабочего органа машины; зона падения предметов; вблизи строящегося объекта; вокруг антенн, мачт (1/3 их высоты); разлета частиц при огневых работах.

**5. Определение термина предохранительное ограждение.**

**Ответ (п.4):** Ограждение рабочих мест и проходов к ним в вертикальной плоскости для предотвращения падения.

### **Билет 7**

**1. Что не допускается при использовании приставной лестницы и лестницы-стремянки?**

**Ответ (п.66):** Работать с двух верхних ступенек без перил/упоров; находиться более чем одному человеку; устанавливать под углом >75° без крепления верха и в опасных зонах около/над механизмами; поднимать/опускать груз (кроме мелкого инструмента); оставлять инструмент; работать с электро/пневмоинструментом, проводить сварочные работы; работать при натяжении проводов или для поддержания тяжелых деталей.

**2. Требования к стационарно установленным рабочим площадкам для отбора проб и проведения измерений.**

**Ответ (п.150):** Грузоподъемность ≥300 кг (для 3-4 чел. и оборудования). Свободная площадь: ширина = внутр. диаметр газохода + толщина стен + 1,5 м. При вертикальном потоке – пространство над площадкой 1,2-1,5 м. Подвод электроэнергии. Лестницы с углом ≤60° и перилами.

**3. В каких случаях используются страховочные системы?**

**Ответ (п.87):** При риске падения ниже точки опоры. Минимизируют последствия падения путем его остановки. Используется страховочная привязь (безлямочные пояса запрещены). В составе – амортизатор или его аналог.

**4. Требования безопасности при подаче, приёме, складировании материалов, оборудования, инструментов и изделий к рабочим местам на высоте.**

**Ответ (п.33,34,35,36):** Подача – кранами, лебедками и т.п. с соблюдением требований НПА. Материалы складировать в объемах текущей переработки, не загромождая проходы. Материалы >10 кг – подвешивать на отдельном канате. Не размещать над работающим. При перерывах – закреплять или убирать. По окончании работ – всё снять с высоты.

**5. Определение термина работы на высоте.**

**Ответ (п.4):** Работы с риском падения, если работник находится ближе 2 м от неогражденного перепада ≥1,8 м, или высота ограждения <1,0 м. К ним приравнивается подъем/спуск >5 м по лестнице с углом >75°.

### **Билет 8**

**1. Перемещение к рабочим местам по стационарным лестницам.**

**Ответ (п.40):** Ширина прохода ≥0,6 м, высота ≥1,8 м. Лестницы на высоте >5 м (кроме вертикальных и с углом >75° с дугами безопасности) оборудуются устройствами для крепления систем безопасности. Перемещение по вертикальным лестницам и с углом >75° не относится к работам на высоте (требования – в локальных актах).

**2. Требования при выполнении работ в безопорном пространстве.**

**Ответ (п.90-91):** По наряду-допуску, при наличии спасательных средств. Обязательна защитная каска с надежной системой крепления. Применяется система канатного доступа (для подъема/спуска и работ в подвесе) вместе со страховочной системой. Запрещено использовать один канат и как рабочий, и как страховочный (кроме аварийных случаев).

**3. Чем обеспечивается безопасность производства стекольных работ и работ по очистке остекления зданий?**

**Ответ (п.154):** Оформлением наряда-допуска; выбором средств подмащивания и доступа; применением СИЗ, систем безопасности, спасательных средств; организацией рабочих мест; выбором способа и средств очистки, моющего состава.

**4. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте.**

**Ответ (п.22):**

порядок принятия решения об остановке работ

методы и способы экстренной связи

местоположение аптечек

план эвакуации и спасения

состава систем спасения, места и способы их крепления

**5. Определение термина сигнальное ограждение.**

**Ответ (п.4):** Предохранительное ограждение для обозначения опасной зоны.

### **Билет 9**

**1. Меры безопасности при совмещении работ по одной вертикали.**

**Ответ (п.30):** Нижерасположенные рабочие места оборудуются защитными устройствами (настилы, сетки, козырьки), установленными не более чем в 6 м по вертикали от нижнего рабочего места.

**2. Что не допускается при эксплуатации анкерных устройств, содержащих жесткие и гибкие анкерные линии?**

**Ответ (п.121):** Превышать допустимую нагрузку и max количество пользователей; вносить изменения без согласования с изготовителем; использовать линию после остановки падения до проверки; использовать при недостаточной высоте или препятствиях на пути падения; использовать без плана эвакуации; допускать взаимные помехи компонентов; применять в системе канатного доступа.

**3. Что не допускается при производстве стекольных работ и работ по очистке остекления зданий?**

**Ответ (п.156):** Опирать лестницы на стекла; работать на нескольких ярусах по одной вертикали; оставлять незакрепленное стекло; остеклять крыши без защитной площадки внизу; протирать стекла из открытых форточек; применять резкие усилия; работать в одиночку на свободностоящих подмостях без страховки; работать в темное время.

**4. Требования при эксплуатации системы позиционирования.**

**Ответ (п.86):** При нахождении в зоне возможного падения или в безопорном пространстве обязательно наличие страховочной системы. Использовать стропы для позиционирования постоянной/регулируемой длины или средства защиты ползункового типа на анкерных линиях.

**5. Определение термина система канатного доступа.**

**Ответ (п.4):** Система для работы в безопорном пространстве с использованием раздельных рабочего и страховочного канатов, присоединенных к разным анкерным точкам, для предотвращения/остановки падения.

### **Билет 10**

**1. Какие мероприятия необходимо выполнить до начала выполнения работ по наряду-допуску для оценки достаточности принятых мер по снижению риска падения с высоты?**

**Ответ (п.27):** Руководитель работ в присутствии ответственного за подготовку проводит осмотр рабочего места. Исключается наличие: острых кромок, опасного расположения анкерных устройств (с учетом факторов падения, маятника, запаса высоты); открытых неогражденных проемов.

**2. Требования при эксплуатации анкерных устройств.**

**Ответ (п.110, 112):** Эксплуатация по НПА, стандартам и документам изготовителя. Устройства должны быть исправны, параметры (нагрузка, провисание и т.д.) рассчитаны и указаны. Подлежат периодическим проверкам. Результаты и дата следующей проверки фиксируются.

**3. Что не допускается при выполнении работ по сооружению, эксплуатации, ремонту стационарных источников выбросов (дымовых трубах), градирен?**

**Ответ (п.152):** Работать без закрепленных предохранительных поясов; размещать инструмент в карманах или за поясом; вручную поднимать/спускать тяжести; крепить леса, не убедившись в прочности узлов; работать в одиночку; подниматься без прочно закрепленных лестниц/скоб; работать на действующих трубах без защиты от дыма и газов.

**4. Что должно обеспечить расположение анкерного устройства страховочной системы?**

**Ответ (п.88):** Минимальный фактор падения; исключение или минимизацию фактора маятника; необходимый запас высоты после остановки падения (с учетом роста, длины стропа, амортизатора и т.д.).

**5. Определение термина системы обеспечения безопасности работ на высоте.**

**Ответ (п.4):** Совокупность совместимых СИЗ от падения, анкерных устройств, привязей, соединительных подсистем и иного снаряжения.

### **Билет 11**

**1. Какие работы на высоте включаются в перечень работ, выполняемых по наряду-допуску?**

**Ответ (п.25):** Без средств подмащивания на высоте ≥5 м (с системой канатного доступа); на раб. местах ближе 2 м от неогражденных перепадов ≥5 м; в охранных зонах; на крышах с трапами; по очистке крыши от снега/наледи непосредственно с крыши; над машинами, водой, сыпучими материалами; иные по оценке рисков.

**2. Требования к периодическим проверкам при эксплуатации систем обеспечения безопасности работ на высоте.**

**Ответ (п.79-81):** Компоненты систем подлежат периодическим проверкам по НПА и документам изготовителя. Дата и результаты фиксируются. СИЗ должны быть исправны, осматриваются до и после каждого использования. Работодатель обеспечивает замену элементов с утраченными свойствами.

**3. Что допускается использовать при выполнении работ по отбору проб и проведению измерений?**

**Ответ (п.149):** Крышу здания (если она соответствует требованиям к площадке) или мобильную подъемную рабочую платформу (если её можно предоставить в течение 30 мин при невозможности стационарной площадки).

**4. Меры безопасности при переноске лестницы.**

**Ответ (п.70):** Двумя работающими – нести наконечниками назад, предупреждая людей. Одним – в наклонном положении, передний конец приподнят.

**5. Определение термина система позиционирования.**

**Ответ (п.4):** Опорная система, предотвращающая свободное падение, позволяющая работать с упором на её элементы или в подвешенном состоянии.

### **Билет 12**

**1. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте.**

**Ответ (п.22):** План включает: меры по минимизации вредных факторов; состав и крепление систем спасения; СИЗ для спасателей; пути доступа к потерпевшему; методы его спуска/подъема; меры по освобождению от зависания.

**2. Меры безопасности при выполнении работ с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей.**

**Ответ (п.69):** Оградить место установки или выставить дополнительного работника для предупреждения. Если нельзя закрепить на гладком полу – у основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу.

**3. Что не допускается при выполнении работ по очистке крыш здания, сооружения от снега, наледи (сосулек)?**

**Ответ (п.144):** Свешиваться с крыши; применять металлический инструмент для скалывания льда; работать при видимости <10 м, ветре >10 м/с, сильном снегопаде, плохом освещении; передвигаться по крыше с уклоном >20° без систем безопасности; касаться электропроводов, антенн; сбрасывать снег на провода и автомобили.

**4. Требования при использовании удерживающих систем.**

**Ответ (п.85):** В рабочей зоне должны быть исключены зоны возможного падения, поверхности из хрупкого материала, открытые люки/отверстия. Можно использовать любые подходящие привязи и стропы (в т.ч. для позиционирования, эластичные).

**5. Определение термина строп.**

**Ответ (п.4):** Гибкий элемент с ≥2 концевыми соединениями для соединения в системе защиты от падения.

### **Билет 13**

**1. Посредством каких мероприятий снижается уровень профессионального риска, связанного с возможным падением работающего на высоте?**

**Ответ (п.19):** Разработка и выполнение проектной/технологической документации и локальных актов; ограждение мест работ; установка знаков безопасности; применение защитных ограждений (высота ≥1,0 м); применение инвентарных лесов, подмостей, машин; использование средств коллективной и индивидуальной защиты.

**2. Что не допускается при использовании приставной лестницы и лестницы-стремянки?**

**Ответ (п.66):** Работать с двух верхних ступенек без ограждений; находиться более чем одному человеку; ставить под углом >75° без крепления верха и в опасных зонах; поднимать/опускать грузы (кроме мелких); оставлять инструмент; использовать электро/пневмоинструмент, проводить сварочные работы; работать при натяжении проводов.

**3. Меры безопасности перед выполнением работ по очистке крыши здания, сооружения от снега, наледи.**

**Ответ (п.138-140):** Оградить места прохода людей, закрыть проходы/проезды. Закрыть дверные проемы со стороны крыши или выставить дежурных внутри. Работы производить в сухую погоду. Очистку с крыши могут проводить лица, допущенные к работам на высоте.

**4. Для чего применяются системы обеспечения безопасности работ на высоте?**

**Ответ (п.74):** Для предотвращения падения (позиционирование/удержание), остановки падения (страховка), спасения и эвакуации. При невозможности рабочих мест с опорой – система канатного доступа.

**5. Определение термина удерживающая система.**

**Ответ (п.4):** Система из СИЗ от падения, препятствующая приближению пользователя к месту риска падения.

### **Билет 14**

**1. В каких случаях должны быть прекращены работы на высоте на открытом воздухе, в том числе в безопорном пространстве?**

**Ответ (п.10):** При скорости ветра ≥10 м/с; при грозе, тумане, снегопаде, исключающем видимость; при гололеде с конструкций и нарастании стенки гололеда на проводах; при монтаже/демонтаже конструкций с большой парусностью при ветре ≥10 м/с. Для аварийных работ определяются особые меры безопасности.

**2. Требования к лестницам. Эксплуатация, осмотр, регистрация.**

**Ответ (п.54, 55):** Лестницы должны быть исправны. Осмотр – перед эксплуатацией, не реже 1 раза в 6 мес. и перед каждым применением. Регистрация в журнале (марка, подразделение, инвентарный номер, дата и результат осмотра). Дата следующего осмотра указывается на лестнице. Осмотр перед применением может быть без записи в журнал.

**3. Что применяется для прохода работающих, выполняющих работы на крыше здания, сооружения с уклоном более 20⁰.**

**Ответ (п.134):** Трапы шириной ≥0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы закрепляются. Работающие применяют системы обеспечения безопасности (состав и порядок – в проекте/техкарте или наряде-допуске).

**4. Требования к ограждениям опасных зон, знаков безопасности при выполнении работ на высоте.**

**Ответ (п.28):** Руководитель работ определяет границы опасных зон и обеспечивает наличие ограждений (защитных, страховочных, сигнальных) и знаков безопасности. Места установки – в проектной/технологической документации. При невозможности ограждений – работы с системами обеспечения безопасности.

**5. Определение термина фактор падения.**

**Ответ (п.4):** Отношение высоты падения работника до начала остановки к суммарной длине соединительной подсистемы.

### **Билет 15**

**1. Вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут воздействовать на работающих при выполнении работ на высоте.**

**Ответ (п.8 (1й абзац)):** Расположение рабочего места на высоте ≥1,8 м (риск падения работника или предметов); повышенная/пониженная температура, влажность, подвижность воздуха; острые кромки конструкций (риск повреждения СИЗ); подвижные части оборудования; недостаточная освещенность; психофизиологические перегрузки.

**2. На какие группы делятся работающие, допускаемые к работам на высоте?**

**Ответ (п.49):** 1 группа – непосредственно выполняющие работы. 2 группа – руководители работ, ответственные за подготовку, руководители стажировки. 3 группа – выдающие наряд-допуск, ответственные за эвакуацию, обслуживание СИЗ, ограждения, проводящие обучение.

**3. Как осуществляется допуск работающих к выполнению работ на высоте на крышах зданий, относящихся к работам на высоте?**

**Ответ (п.130):** По наряду-допуску. Соблюдать требования главы 20 Правил по строительным работам.

**4. Требования к подмостям, понтонам, пешеходным мостикам, рабочим местам, расположенных над поверхностью воды.**

**Ответ (п.160):** Без выступающих и скользких элементов. Должны быть: прочными и устойчивыми; достаточной ширины; с обшивкой и ограждением перилами/бортами; с освещением (при недостатке естественного); с постами и спасательными средствами; свободными от загромождений; в исправности и чистоте (скользкие места посыпать песком); закреплены от смещения; по возможности – плавучими.

**5. Определение термина работы на высоте.**

**Ответ (п.4):** Работы с риском падения, если работник ближе 2 м от неогражденного перепада ≥1,8 м, или высота ограждения <1,0 м. Подъем/спуск >5 м по лестнице с углом >75º приравнивается к ним.